## 合江县城市开发投资（集团）有限公司

## 关于合江县生活垃圾收转运设施建设项目设备采购（第一批）的询价公告

各潜在供应商：

我公司现就合江县生活垃圾收转运设施建设项目设备采购（第一批）组织集中询价，欢迎符合资格条件的潜在供货单位参与本次询价。

一、具备条件

1、一般要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项询价活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件

2、资质要求：满足供货参数的所有供货商。

二、询价方式、时间、地点：

询价相关信息自 2023  年 7 月 18 日至 2023 年 7 月 20 日在泸州阜阳投资集团有限公司官网上发布。

三、递交报价文件截止时间：2023年7月20日18：00（北京时间）。

四、递交报价文件地点：报价文件必须在截止时间前递交至合江县城市开发投资（集团）有限公司办公室或通过邮件发送至914256510@qq.com ，报价资料应包括单位营业执照复印件、法人身份证扫描件、报价表（并加盖公章），该询价单仅作为合江县城市开发投资（集团）有限公司了解市场行情，欢迎各供应商提供报价信息。

五、询价地点：合江县城市开发投资（集团）有限公司（合江县符阳街道荔城大道198号）。

六、联系方式：

联系人：王华军    联系电话：17381408953   0830-5135801

七、参数要求：

(一）第一包：多功能抑尘车1台和洗扫车2台（包含车辆上牌，车辆首次强制保险及商业险，其中商业险不低于150万元）。本次报价需考虑货物运输、税金、上户、保险等费用。

- 多功能抑尘车

| 序号 | 项 目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1.▲ | 整车整备质量 | ≥10800kg |
| 2. | 最大总质量 | ≥18000kg |
| 3.▲ | 额定载质量 | ≥6870kg |
| 4.▲ | 外形尺寸（长×宽×高） | ≤11000×2490×3750mm |
| 5.▲ | 接近角/离去角 | ≥13/9° |
| 6. | 发动机额定功率 | ≥169kw |
| 7. | 轴距 | ≥5000mm |
| 8. | 副发动机额定功率 | ≥118kw |
| 9. | 副发动机排放等级 | 国Ⅳ |
| 10. | 水罐最大容积 | ≥9m³ |
| 11.▲ | 喷雾最大射程 | ≥100m |
| 12. | 喷雾射高 | ≥40m |
| 13. | 水泵额定压力 | ≥1.1MPa |
| 14. | 前鸭嘴冲洗宽度 | ≥8m |
| 15. | 中置圆锥嘴对冲宽度 | ≥24m |
| 16. | 后洒水宽度 | ≥14m |
| 17. | 后水炮射程 | ≥50m |
| 18. | 1、水罐使用Q235A优质碳钢制作，罐体材料厚度≥4mm，前后封头材料厚度≥5mm，包罐焊接成型；标配阿克苏油漆，防腐效果好。 ▲2、风炮采用子弹头式导流内锥筒以及弧线型尼龙导流板的组合设计，风机转速可无级调节；喷雾供水采用独立的水路系统（液压系统带动双级离心泵）给风炮供水，喷雾作业时，不影响底盘行驶作业； 3、车辆采用“CAN总线分布式控制，车内分配权限，多点操作”。驾驶室内的集成控制盒可控制车辆全部作业功能。 4、车辆后部装有摄像头，驾驶室内装有彩色显示屏。 5、车辆在配置了高性能喷雾系统的同时，还配有低压清洗功能，包括前鸭嘴冲洗、中置圆锥喷嘴对冲、后洒水、后水炮。 |  |

- 洗扫车

| 序号 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1.▲ | 发动机额定功率 | ≥190kw |
| 2.▲ | 外形尺寸：长×宽×高 | ≤8750×2550×3200mm |
| 3. | 最大总质量 | ≥18000Kg |
| 4.▲ | 整备质量 | ≥10500Kg |
| 5.▲ | 额定质量 | ≥7000Kg |
| 6. | 接近角 | ≥16° |
| 7.▲ | 离去角 | ≥13° |
| 8.▲ | 前悬/后悬 | ≤1430/2300mm |
| 9. | 轴距 | ≥5000mm |
| 10. | 风机电机类型 | 永磁同步电机 |
| 11. | 风机电机额定功率 | ≥45kW |
| 12. | 水泵电机类型 | 永磁同步电机 |
| 13. | 水泵电机额定功率 | ≥17kW |
| 14. | 油泵电机类型 | 永磁同步电机 |
| 15. | 油泵电机额定功率 | ≥5.5kW |
| 16. | 高压水泵最大压力 | ≥12MPa |
| 17. | 高压水泵最大流量 | ≥148L/min |
| 18. | 清水箱容积 | ≥10m3 |
| 19. | 垃圾箱容积 | ≥8m3 |
| 20. | 洗扫宽度 | ≥3.5m |
| 21. | 最大作业能力 | ≥70000m²/h |
| 22. | ▲1、上装采用底盘飞轮取力器带动发电机运转，通过发电机系统持续输出电能驱动上装风机、水泵和油泵电机工作，无副发动机，能耗低、噪音小。 2、采用“中置两立扫＋中置超宽吸嘴+内置高压水排喷杆＋左、右高压侧喷杆”技术结构，具有路面清扫、路面洗扫、路缘和路缘石立面洗刷、喷雾降尘、低压冲洗和前角喷等多种功能。 3、垃圾箱体、清水箱体均采用不锈钢大圆弧复合瓦棱结构设计，耐腐蚀，容积大，无骨架，倾倒垃圾方便，带内部自洁装置。 ▲4、采用双高压高速离心风机，效率高、噪声低。 5、车辆采用“触摸屏+控制器+CAN总线操作面板”控制模式，电机转速控制、吸嘴升降、扫盘收放、左右喷杆收放等作业装置全由一键控制，操作简便。 6、配备有语音报警系统，能在作业和卸车时发出多种语音报警和提示信息；设有清水箱缺水、垃圾箱满水、防垃圾箱后门开启前倾翻卸料等自动保护装置，在垃圾箱下部设有安全撑杆。 |  |

（二）第二包：240升垃圾分类桶，暂定采购2700个。

| 序号 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 垃圾桶规格尺寸长*宽*高 | L730*W575*H1090mm(±5mm)(以上尺寸供参考，但必须满足侧装式垃圾车配套使用 ) |
| 2☆ | 产品重量 | 总重量15kg（±0.2KG），单桶净重量9.6kg（±0.2KG）（注：净重量只包含桶身，不包括滚轮、桶盖、轮轴、铰链等零部件重量）。 |
| 3 | 标准要求 | 符合国家城镇建设行业《塑料垃圾桶通用技术条件》（CJ/T280-2020）标准要求。 |
| 4☆ | 桶盖提手 | 桶盖提手位置，盖子左右两个提手上都设有4条叠加筋，有效防止提手位置变形。 |
| 5 | 材料 | 采用 高密度聚乙烯（HDPE）原生料一次性注塑成型，高温 65℃、 低温-30℃的气温下，不变形，不开裂。桶身1与桶盖密闭性强，桶颜色及分类标识符合新国标《生活垃圾分类标识》（GB/T 19095-2019）规范。（提供国家认可的法定检测机构出具的具有 CNAS 或 CMA标识带二维码的原材料检测报告复印件并加盖供应商鲜章） |
| 6☆ | 桶身壁厚 | 桶身壁厚≥4mm，桶底壁厚≥5mm；桶盖厚度≥3.0mm。桶沿口两侧设有带波浪型加强筋，加强挂车时侧边拉伸强度，桶身左右两侧设有双层4条加强筋，增加垃圾桶挂车时的承载力；桶身设有两个垃圾袋挂扣，方便垃圾袋的使用。 |
| 7☆ | 桶底 | ☆桶底镶嵌40颗耐磨钉，并加设U型耐磨垫，增强垃圾桶底部耐磨性。 |
| 8 | 轮轴 | 材料为实心钢轴，直径≥20mm。强度满足实际需求，表面经过镀锌（厚度≥12μm）防腐处理，坚固耐用。轮轴为插入防盗式结构。 |
| 9 | 轮子 | 毂及辋圈为高密度聚乙稀材质；轮胎为 100%橡胶材质。橡胶轮轮子直径≥240mm，厚度≥40mm。 |
| 10☆ | 桶 身 | 桶身背面下方设计注塑一体成型的双层方形凹槽，凹槽中带有凹槽，桶身后面底部和轮轴接触处桶身凹陷，凹进深度和宽度合适方便作倾倒垃圾时把手使用，方便环卫工人倾运。 |
| 备注 |  |  |

2023年7月 18 日